ДУМА ГОРОДА КЕДРОВОГО

РЕШЕНИЕ

| 10.11.2011 |  | № 54 |
| --- | --- | --- |

Томская область

г. Кедровый

(ред. от 24.05.2012 №24, от 29.01.2016 №5)

Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» и Уставом муниципального образования «Город Кедровый», в целях совершенствования нормативно-правовой базы местного самоуправления,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Кедрового от 29.12.2007 № 87 «О правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Кедровый».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «В краю кедровом», разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовую комиссию Думы города Кедрового.

| Заместитель Председателя Думы города Кедрового А.Н. Смирнов |  | Мэр города Кедрового Л.С. Зварич |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы города Кедрового

от 10.11.2011 № 54

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Кедровый» (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания основных и прилегающих территорий для всех лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый».

2. Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, Устава муниципального образования «Город Кедровый», Санитарных правил содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Министерством здравоохранения СССР 05.08.1988 № 4690-88, и других нормативных правовых актов, с учетом местных условий в целях повышения уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Кедровый».

3. Организация работ по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории муниципального образования «Город Кедровый» осуществляется Администрацией города Кедрового, жилищно-эксплуатационными и управляющими организациями, собственниками и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений.

4. Настоящие Правила действуют на территории муниципального образования «Город Кедровый» и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, должностными лицами.

Нарушение настоящих Правил является административным правонарушением и влечет применение мер административной ответственности, установленных Кодексом Томской области об административных правонарушениях.

- II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

1) благоустройство территории поселения и населенных пунктов - деятельность по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке;

2) объекты благоустройства:

а) участки территорий общего пользования, занятые улицами, дорогами, площадями, набережными, инженерными коммуникациями, парками, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, иными землями, предназначенными для удовлетворения нужд населения;

б) участки территорий, используемые под застройку жилыми, культурно-бытовыми и иными строениями и сооружениями, в том числе временными, внешний вид этих строений и сооружений, фасады зданий и сооружений, элементы художественного оформления зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия федерального, регионального и местного значения либо являющихся результатом реализации авторского оригинального проекта (в том числе элементы архитектурно-художественной подсветки), витрины, места размещения рекламы и иной информации;

в) участки территорий, используемые для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи;

г) участки особо охраняемых природных территорий, в том числе природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

д) участки территорий промышленной и коммунально-складской застройки, используемые или предназначенные для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производственных объектов;

е) участки территорий, используемые в качестве полигонов для захоронения неутилизированных производственных отходов, полигонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий;

ж) участки территорий, используемые под размещение кладбищ, сооружений инженерной защиты;

з) участки территорий, занятые лесами.

6. Внутриквартальная территория – территория, расположенная на земельном участке общего пользования внутри жилых кварталов, ограниченная красными линиями, предназначенная для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов.

7. утратил силу (от 29.01.2016 №5).

8. Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

9. Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования.

10. Лица, обязанные осуществлять уборку территории - физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, являющиеся собственниками и пользователями зданий (помещений) и (или) земельных участков, а также их частей на территории муниципального образования «Город Кедровый», граничащих с территориями общего пользования, на основании договора или постановления Администрации города Кедрового.

11. Санитарная очистка территорий – очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

12. Механизированная уборка – уборка территорий населенных пунктов механизмами.

13. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, элементов обустройства дороги.

14. Категория улиц – классификация магистралей, улиц и проездов на территории муниципального образования «Город Кедровый» в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

15. Улица 1-й категории – улица с интенсивным движением и маршрутами муниципального транспорта; улица, имеющая уклоны, сужение проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды к больницам и противопожарным установкам.

16. Прибордюрная часть – расстояние до 1 метра от бордюрного камня к оси дороги.

17. Инженерные коммуникации – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территории населенных пунктов, а также в зданиях.

18. Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения.

19. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.

20. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

21. Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

22. Очаговое складирование отходов – самовольное размещение отходов на территории, не предназначенной для этих целей, по объему до 30 куб. метров, площадью до 50 кв. метров.

23. Несанкционированное складирование отходов – самовольное размещение отходов на территории, не предназначенной для этих целей, объемом свыше 30 куб. метров на площади свыше 50 кв. метров.

24. Малые архитектурные формы – небольшие объемные сооружения, имеющие, помимо декоративных функций, определенное утилитарное назначение.

25. Рекламная конструкция – щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта.

26. Места отдыха – места на территории населенных пунктов либо на участках, прилегающих к ним, предназначенные и специально оборудованные для отдыха населения.

27. Субъекты благоустройства - лица, обязанные осуществлять благоустройство и содержание территории муниципального образования «Город Кедровый».

II.I. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

II.I.I. Озеленение

1) Озеленение – элемент  благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования «Город Кедровый» с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

2) На территории муниципального образования «Город Кедровый» могут использоваться два вида озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, площадок с кустами и деревьями) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах.

II.I.II.Ограждения

1) В целях благоустройства на территории муниципального образования «Город Кедровый» рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие – 0,3-1,0 м., средние – 1,1-1,7 м, высокие – 1,8-3,0 м.), виду материала (металлические, железобетонные), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2) Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

3) На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

II.I.III. Малые архитектурные формы

1) К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования «Город Кедровый». При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки и зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

II.I.IV. Мебель муниципального образования

1) К мебели муниципального образования «Город Кедровый» относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе.

2) Установку скамеек рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм. Поверхность скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (пропитки).

3) На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесины пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4) Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется устанавливать, в зависимости от функционального назначения территорий и количества посетителей на этой территории.

II.I.V. Уличное коммунально-бытовое оборудование

1) Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2) Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м.) или урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн может составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 60 м, других территорий муниципального образования – не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

II.I.VI. Игровое и спортивное оборудование

1) Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

II.I.VII. Игровое оборудование

1) Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2) Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

а) деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

б) металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

в) бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

г) оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3) В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементами оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий диаметром не менее 500 мм.

II.I.VIII. Спортивное оборудование

1) Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм.

II.I.IX. Освещение и осветительное оборудование

1) В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территории муниципального образования «Город Кедровый» и формирования системы светопространственных ансамблей.

2) При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок  (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

а) количественные и качественных показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

б) надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок  (ПЭУ), безопасность населения, обслуживающего персонала и защищенность от вандализма;

в) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

г) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

д) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

II.I.X. Функциональное освещение

1) Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2) В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

3) В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть, мостов, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

4) Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

5) Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений. Рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

II.I.XI. Источники света

1) В стационарных установках функционального освещения рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2) Источники света в установках функционального освещения рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

II.I.XII. Режимы работы осветительных установок

1) При проектировании осветительных установок ФО в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

а) вечерний будничный режим, когда функционируют стационарные установки ФО, за исключением систем праздничного освещения;

б) ночной дежурный режим, когда в установках ФО может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями городской администрации;

в) праздничный режим, когда функционируют все осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые администрацией муниципального образования «Город Кедровый»;

г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО в определенные сроки (зимой, осенью).

1)  Включение осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией города Кедрового.

II.I.XIII. Площадки

1) На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

II.I.XIV. Детские площадки

1) Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2) Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 50 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

3) Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв.м.

4) Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м).

5) Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

6) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

7) Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

8) Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

II.I.XV. Спортивные площадки

1) Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2) Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурноспортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.

3) Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется ограждение площадки.

4) Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5- 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

II.I.XVI. Площадки автостоянок

1) На территории муниципального образования рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых).

2) Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

3) Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

4) Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

5) Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в одном уровне без укладки бортового камня.

6) Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

II.I.XVII.  Праздничное оформление территории

1) Праздничное оформление территории муниципального образования рекомендуется выполнять по решению администрации муниципального образования на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования.

2) Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

3) В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций.

4) Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией муниципального образования «Город Кедровый».

5) При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

- III. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

27. На территории муниципального образования «Город Кедровый» должны содержаться в чистоте и исправном состоянии: автодороги, улицы, тротуары, парки, внутриквартальные территории, места отдыха жителей, объекты озеленения, здания, сооружения и их элементы, в том числе киоски, павильоны, объекты мелкорозничной торговли, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные, для выгула собак и т.п.), рекламные конструкции, прилегающие к ним территории, ограждения, витрины, вывески, малые архитектурные формы и другие объекты благоустройства.

28. утратил силу (от 29.01.2016 №5)

29. Лица, ответственные за уборку территории, определяются следующим образом:

1) в случае если собственники расположенного на земельном участке здания, строения, сооружения являются собственниками данного земельного участка, то граница убираемой территории закрепляется за собственниками исходя из границ земельного участка согласно правоустанавливающим документам;

2) в случае принадлежности здания, строения, сооружения и (или) земельного участка двум или более собственникам обязанность по уборке территории возлагается на каждого собственника.

30. утратил силу (от 29.01.2016 №5).

31. Границы закрепленных территорий, устанавливаемые Администрацией города Кедрового, определяются исходя из следующих условий:

1) вдоль части улицы с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, по ширине – от оси проезжей части улицы до границы с внутриквартальной территорией;

2) границы внутриквартальных территорий определяются в соответствии с планами землепользования, предоставленными Администрацией города Кедрового;

3) вдоль части улицы с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром.

32. утратил силу (от 29.01.2016 №5).

33. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (лотков, киосков, павильонов, контейнеров, автомобилей, автофургонов, автоприцепов), магазинов, объектов общественного питания складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

34. На всех площадях и улицах, скверах, парках, рынках, остановочных пунктах, у входа и выхода из торговых помещений, зданий и в других общественных местах собственниками территорий, а так же лицами, использующими земельный участок, устанавливаются урны в количестве, достаточном для предотвращения засорения вышеуказанных территорий:

1) расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем 100 метров на оживленных территориях и 200 метров – на малолюдных территориях. Обязательна установка урн в местах остановок транспорта;

2) при установлении урн на территории рынков следует исходить из расчета – одна урна на 50 кв. метров площади с расстоянием между урнами вдоль прилавков не более 10 метров;

3) организации обязаны устанавливать урны для мусора у входа в здание или сооружение;

4) урны должны содержаться в исправном состоянии, очищаться от мусора по мере их наполнения, но не реже трех раз в неделю, промываться и дезинфицироваться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. За содержание урн в чистоте несут ответственность лица, обязанные осуществлять уборку территории, определяемые в соответствии с настоящими Правилами.

35. Собственникам гаражей запрещается складирование отходов, строительных и других материалов на территориях, прилегающих к гаражам.

Территория, прилегающая к указанным объектам, подлежит содержанию за счет собственников гаражей в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.

36. На территории города Кедрового и сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» в любое время года запрещается:

1) ходить по газонам, цветникам;

2) складировать отходы на тротуары, газоны, проезды;

3) сбрасывать отходы, уличный смет, грязь, жидкие отходы в смотровые и дождеприемные колодцы, в канализационную сеть, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть, во дворах, на пустырях, в лесной зоне, в реки и т.п.;

4) мыть автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства на территории гаражных потребительских обществ и территории, на которой расположены гаражи, на берегах водоемов и иных объектах;

5) заезд и (или) стоянка автомобилей на газонах, тротуарах, бордюрах, стоянка автомобилей у входов в подъезды, на пешеходных дорожках, газонах;

6) сжигать листья и отходы (с нарушениями требований ППБ 01-03);

7) расклеивать объявления, афиши и иную визуальную информацию в местах, не определенных для этого нормативными правовыми актами либо собственником зданий, строений, сооружений;

8) проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с бетонным покрытием.

- IV. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

37. Содержание и уборка территории муниципального образования «Город Кедровый» в весенне-летний период производится с целью ликвидации загрязненности, запыленности уличных, дворовых и других территорий.

38. Весенне-летняя уборка территории муниципального образования «Город Кедровый» производится ежегодно с 15 апреля по 15 октября. Период весенне-летней уборки продляется либо уменьшается на основании распоряжения Администрации города Кедрового в зависимости от климатических условий.

40. В весенне-летний период производятся следующие виды работ:

1) очистка газонов и обочин дорог от отходов, веток, листьев и песка;

2) очистка прибордюрной части дорог, посадочных площадок остановочных пунктов;

3) подметание проезжей части дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий;

4) сбор отходов на внутриквартальных территориях;

5) транспортировка отходов;

6) скашивание травы на газонах и обочинах дорог.

- V. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

41. Осенне-зимняя уборка территории муниципального образования «Город Кедровый» производится ежегодно с 15 октября по 15 апреля. Период осенне-зимней уборки продляется либо уменьшается на основании распоряжения Администрации города Кедрового в зависимости от климатических условий.

42. Содержание и уборка дорог в осенне-зимний период осуществляются в целях обеспечения бесперебойного пропуска транспорта и предусматривают устранение гололеда, удаление снега и снежно-ледяного наката.

43. В осенне-зимний период выполняются работы по уборке территорий, вывозу снега, грязи, опавших листьев и обработке противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов.

44. В период листопада организации, ответственные за уборку территорий, производят сбор опавшей листвы на газонах вдоль улиц, на внутриквартальных территориях с последующим транспортированием на полигон захоронения в течение двух дней с момента окончания сбора.

45. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся собственниками и владельцами техники до 1 октября текущего года.

46. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части проспектов, улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеходных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, медицинским учреждениям производится в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р.50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221, и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятыми и введенными в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, и обеспечивает безопасное движение транспорта и пешеходов при любых погодных условиях. При этом уборка производится с учетом категории территории, предельный срок вывоза снега составляет 10 дней с момента окончания уборки.

47. В первую очередь уборку производят на дорогах с твердым покрытием.

48. Механизированная посыпка песком проезжей части улиц, проездов, мостов, карманов, посадочных площадок, очистка проезжей части дорог от снега производятся организациями в соответствии с договорами по графикам Администрации города Кедрового.

На участках внутриквартальных территорий, где невозможна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабатываются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пешеходных дорожек.

Применение солей, песчаных смесей с добавлением соли при посыпке тротуаров и проезжей части на территории муниципального образования «Город Кедровый» запрещается.

49. Укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в зависимости от ширины проезжей части улиц и характера движения на них, на расстоянии 0,5 метра от бордюра вдоль тротуара.

50. Запрещается переброска валов снега в зоне остановочных пунктов, перекрестков, а также укладка загрязненного снега и сколов льда на газоны и площади зеленых насаждений.

51. Очистка крыш от снега и удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах должны производиться систематически силами и средствами собственников и (или) пользователей зданий, сооружений, с обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений. При этом обязательно должна производиться одновременная прочистка проходов для пешеходов на ширину 1,5 метра от стен зданий. Работы по уборке снега и наледи, сброшенных с кровли, должны заканчиваться не позднее 12 часов после окончания работ. При этом внутриквартальные проезды должны быть очищены от снега и льда на полную ширину, а тротуары на ширину не менее 3 метров и должны обеспечивать безопасный проход граждан. С учетом местных условий допускается складирование снега на газонах и свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

52. В случае аварии водопровода, канализационных коммуникаций, тепловых сетей, независимо от их ведомственной принадлежности, организации, в собственности, хозяйственном ведении или аренде которых они находятся, обязаны при образовании наледей на проезжей части улиц, дорог, проездов, устранять их за счет собственных средств.

53. Лица, являющиеся собственниками или пользователями зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах и управляющие организации перед наступлением весеннего периода обязаны организовать следующие противопаводковые мероприятия:

1) промывку и прочистку люков смотровых колодцев тепловых, водопроводных и канализационных сетей и дождеприемников от снега и наледи до бетонного покрытия;

2) промывку и очистку дождеприемников и канавок для обеспечения нормального отвода талых вод;

3) обеспечить защиту от затопления паводковыми водами подвалов многоквартирных домов, жилых домов и производственных помещений;

4) произвести ремонт водосточных труб, воронок, очистить бетонные желоба от мусора и листвы;

5) своевременно удалять с кровель зданий и сооружений многоквартирных домов, жилых домов снег и наледь во избежание их самопроизвольного сползания;

6) подготовить и своевременно установить предупреждающие аншлаги наличия наледи на кровле и возможности ее сползания, при необходимости ограждать опасные участки.

- VI. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

54. Правила настоящего раздела распространяются на собственников и пользователей жилых домов частного жилищного фонда и земельных участков, на которых расположены жилые дома.

55. Граждане, являющиеся собственниками жилых домов, собственниками или пользователями земельных участков, на которых расположены жилые дома, обязаны производить за счет собственных средств:

1) уборку территории: по ширине - от жилого дома до оси улицы, включая тротуар;

2) очистку кровель от снега и удаление наростов на карнизах, кровлях, водосточных трубах с соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений;

3) своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов, ворот и других сооружений;

4) покос сорных трав;

5) очистку придорожных кюветов, канав, дренажей, прилегающих к строению;

6) земляные и строительные работы в порядке, установленном настоящими Правилами;

7) заключение договоров с лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-V классов опасности.

56. Гражданам, проживающим в жилых домах частного жилищного фонда, запрещается:

1) осуществлять утилизацию и захоронение отходов самостоятельно без заключения договора;

2) загромождать проезжую часть дороги при производстве земляных и строительных работ.

57. На улицах, проездах, тротуарах, газонах, прилегающих к земельным участкам, на которых расположены жилые дома, со стороны фасадов домов запрещается:

1) складировать дрова, сено, стройматериалы, удобрения и т.д.;

2) устраивать стационарные автостоянки и мыть автомобили;

3) складировать отходы на тротуары, газоны, проезды;

4) сбрасывать отходы, уличный смет, грязь, жидкие отходы на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть, во дворах, на пустырях, в лесной зоне, в реки и т.п.

- VII. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

58. Содержание внутриквартальных территорий включает в себя:

1) уборку внутриквартальных территорий (летнюю и зимнюю);

2) уход за зелеными насаждениями;

3) содержание проездов, тротуаров, газонов, детских, спортивных площадок и других объектов благоустройства.

59. Уборка и санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляются в соответствии с перечнем работ по уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, и условиями вывоза твердых и жидких бытовых отходов, определенными собственниками помещений в многоквартирном доме.

60. Твердые бытовые отходы собираются собственниками помещений и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме в контейнера или мусоросборники.

Крупногабаритные твердые бытовые отходы подлежат вывозу собственниками помещений и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме на полигоны захоронения на основании договора, заключенного с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-V классов опасности.

61. На внутриквартальных территориях запрещается:

1) производить утилизацию отходов;

2) производить ремонт и мойку автотранспорта;

3) самовольно производить земляные и строительные работы;

4) самовольно возводить наземные и подземные гаражи, погреба, иные здания, строения, сооружения.

- VIII. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

62. В местах, предназначенных для купания, а также на набережных рек и озер, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый», запрещается: стирка белья и купание животных, мойка автотранспорта и другой техники, складирование отходов, грунта, повреждение, вырубка деревьев и кустарников без соответствующего разрешения, сжигание веток, листьев деревьев, сухой травы.

- IX. СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

63. Собственники малых архитектурных форм обязаны содержать их в образцовом порядке, производить ремонт и окраску, согласовывая колера окраски с Администрацией города Кедрового.

64. Окраска киосков, павильонов, палаток, столиков, заборов, тротуарных ограждений, павильонов на остановочных пунктах, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства тумб, стендов, щитов для объявлений, указателей остановки транспорта и скамеек  производится не реже одного раза в год.

65. Окраска и ремонт каменных, железобетонных и металлических оград, опор фонарей уличного освещения, трансформаторных будок, металлических ворот, жилых, общественных и промышленных зданий производятся по мере необходимости.

66. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов разрешается только на специально установленных щитах или тумбах.

- X. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ

РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

67. Настоящий раздел Правил обязателен для всех организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – лица), осуществляющих на территории муниципального образования «Город Кедровый» строительство (реконструкцию) и ремонт инженерных коммуникаций, транспортных сетей и объектов внешнего благоустройства.

68. Координацию сроков производства работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушением благоустройства территорий, осуществляет Администрация города Кедрового.

69. Земляные работы при строительстве, капитальном ремонте или реконструкции инженерных сетей и сооружений (далее - земляные работы) выполняются в соответствии с проектом производства работ (кроме аварийных работ) на основании разрешения, выданного Администрацией города Кедрового.

70. Для получения разрешения на производство земляных работ лица, осуществляющие строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, представляют в Администрацию города Кедрового следующие документы:

1) заявку на производство работ с указанием срока выполнения работ (приложение 1);

2) копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации организации, заверенные в установленном порядке (для гражданина – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную в установленном порядке);

3) проект производства работ с указанием условий и методов производства работ и планом восстановления нарушенного благоустройства;

4) график производства работ;

5) лист согласования со всеми организациями, осуществляющими эксплуатацию подземных коммуникаций, с организацией, осуществляющей текущее содержание объектов благоустройства на нарушаемой территории;

6) схему организации движения автотранспорта и пешеходов на период проведения ремонтных и строительных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытия;

7) акт обследования объектов благоустройства, попадающих в зону раскопки, подписанный заявителем и представителем Администрации города Кедрового.

71. При строительстве (реконструкции), ремонте коммуникаций, затрагивающих несколько улиц, разрешение оформляется на каждую улицу отдельно.

72. Одновременно с разрешением производителю работ выдается памятка.

73. Разрешение на производство земляных работ (приложение 2) подписывается Мэром города Кедрового, а в его отсутствие – заместителями.

74. Администрация города Кедрового отказывает в выдаче разрешения на производство земляных работ в случае непредставления либо представления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 72 настоящих Правил.

75. В случае если лица, осуществляющие земляные работы, не укладываются в установленный разрешением срок выполнения работ по восстановлению нарушенных объектов благоустройства, разрешение продлевается при представлении в Администрацию города Кедрового письменного ходатайства с объяснением причин срыва сроков выполнения работ. Ходатайство должно быть представлено в срок не позднее 5 дней до окончания действия первоначального разрешения.

76. При нарушении настоящих Правил и требований, установленных проектом строительства, Администрация города Кедрового аннулирует разрешение. Новое разрешение выдается только после устранения всех недостатков.

77. По истечении установленного в разрешении срока начала и окончания производства работ разрешение прекращает свое действие и не является основанием для производства работ. Производство земляных работ по разрешению, срок действия которого истек, является самовольным.

78. До начала производства земляных работ лицо, получившее разрешение, обязано:

1) выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов в любое время суток;

2) снять и сбуртовать растительный слой грунта;

3) оградить места производства работ;

4) в темное время суток обозначить ограждение красными световыми сигналами;

5) устроить мостики через траншеи.

79. Для координации сроков производства работ по ремонту покрытий дорог лица, планирующие выполнение работ по строительству и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушениями благоустройства, обязаны не позднее, чем за 2 месяца до начала работ в письменной форме уведомить Администрацию города Кедрового о сроках их производства.

80. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый» могут осуществляться открытым и закрытым способами. Применение того или иного способа определяется в каждом отдельном случае проектом производства работ с учетом местных условий. При необходимости строительства на одной улице (проезде) нескольких инженерных сетей и сооружений их следует предусматривать (в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности) в специальных проходных коллекторах или совместно в одной траншее.

81. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений несут лица, выполняющие строительные работы. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций они подлежат немедленному восстановлению за счет средств лиц, совершивших повреждение.

82. В каждом случае повреждения при производстве земляных работ существующих подземных сетей, зеленых насаждений Администрация города Кедрового составляет акт с участием представителей заинтересованных сторон. В акте указываются характер и причины повреждения, размер ущерба, лица, ответственные за причинение ущерба, меры и сроки восстановления повреждения.

83. Ширина траншеи должна быть указана в проекте производства работ и должна соответствовать требованиям строительных норм и правил.

84. Грунт, вынутый из траншеи и котлованов, подлежит вывозу с места работ немедленно, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки по согласованию с Администрацией города Кедрового - складироваться с одной стороны траншеи. Материалы от разработанной дорожной одежды и строительные материалы складируются в пределах огражденного места или в специально отведенные места.

85. При производстве работ по вскрытию запрещается:

1) заваливать строительными материалами зеленые насаждения, крышки люков, колодцев, водосточных решеток;

2) вырубать деревья, кустарники и обнажать корни в отсутствии разрешения на снос зеленых насаждений.

86. При производстве работ по строительству (реконструкции) или ремонту инженерных коммуникаций со вскрытием покрытия дорожной одежды производится засыпка траншеи с восстановлением и приведением дорожного покрытия в нормативное состояние.

87. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, без необходимой степени уплотнения или с нарушением других технологических норм, должностное лицо, осуществляющее контроль качества засыпки, обязано приостановить работу до устранения нарушений.

88. Восстановление дорожных покрытий после строительства, реконструкции или капитального ремонта подземных сооружений производится за счет лиц, производящих земляные работы.

89. Восстановление транспортных характеристик участка, на котором производятся земляные работы (общее число полос движения, ширина полосы движения, ширина обочины, ширина разделительной полосы, максимальный уровень загрузки дороги движением), круглогодично должно производиться в минимально короткие сроки, определяемые проектом производства работ.

90. Восстановление конструкции дорожной одежды производится по типу имеющегося покрытия на данном участке.

91. Лицо, получившее разрешение на производство земляных работ, несет ответственность за состояние места производства земляных работ и его ограждения с момента получения разрешения до полного восстановления нарушенного благоустройства и подписания акта сдачи-приемки объекта (приложение 3).

92. По окончании ремонтных работ лицо, получившее разрешение на проведение земляных работ, обязано восстановить нарушенное благоустройство и сдать место производства работ представителю Администрации города Кедрового по акту сдачи объекта (приложение 3).

93. Одновременно со сдачей работ по акту лицо, производившее земляные работы, обязано представить гарантийный паспорт на восстановленные объекты благоустройства (приложение 4), определяющий ответственность за просадки или деформацию восстановленного твердого покрытия. При этом исполнитель работ обязан за счет собственных средств устранять в течение двух лет дефекты, которые могут появляться на месте проведения земляных работ.

94. Ответственность за выполнение земляных работ без полученного в установленном порядке разрешения несут лица, в том числе должностные лица, ответственные за производство земляных работ.

- XI. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

95. При обнаружении на инженерных коммуникациях повреждений, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения и организаций, а также безопасность движения транспорта и пешеходов, собственник или пользователь коммуникаций обязан:

1) в течение одного дня поставить в известность о происшедшем Администрацию города Кедрового;

2) принять меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения восстановительных работ;

3) согласовать условия производства земляных работ с собственниками или пользователями инженерных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, с организациями коммунального комплекса, в случае проведения работ на внутриквартальных или земельных участках, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, - с управляющими организациями.

96. Лицо, производящее ликвидацию аварии, обязано получить разрешение на проведение земляных работ в течение трех дней с момента возникновения аварии.

97. Полное восстановление покрытия на дорогах и проездах и других объектов благоустройства производится в сроки, установленные разрешением на производство земляных работ.

- XII. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА,

СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

98. По функциональному назначению все зеленые насаждения (кроме городских лесов) делятся на три группы: общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

99. Организация работ по содержанию, обеспечению сохранности и уходу за зелеными насаждениями осуществляется собственниками и (или) пользователями земельных участков, на которых расположены данные насаждения.

100. Лица, имеющие в собственности или пользовании земельные участки, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны:

1) обеспечить сохранность зеленых насаждений, восстанавливать их в случае уничтожения;

2) обеспечить уход за насаждениями, производить текущий ремонт, своевременно производить скашивание травы и сбор мусора;

3) обеспечить в течение всего года проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостойных и больных деревьев, прикорневой поросли, самосева, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку спилов, ран;

4) в летнее время в сухую погоду поливать цветы, деревья, кустарники;

5) новые посадки деревьев и кустарников на участках общего пользования производить только по согласованию с Администрацией города Кедрового.

101. На озелененных территориях общего пользования муниципального образования «Город Кедровый» в соответствии с законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе:

1) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов гражданской обороны, объектов, предназначенных для выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов монументального искусства, инженерных сооружений, общественных туалетов, с учетом требований Закона Томской области от 11.11.2008 № 222-ОЗ «Об охране озелененных территорий Томской области», если иное не установлено действующим законодательством;

2) торговля и иная предпринимательская деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности без проведения необходимых мероприятий по благоустройству и озеленению территории, а также без специального разрешения Администрации города Кедрового;

3) использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление территории, сжигание мусора и опавшей листвы, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

4) складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;

5) ремонт, слив отходов, мойка и размещение автотранспортных средств, установка гаражей;

6) осуществление других действий, способных нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенных нормативными правовыми актами.

102. Санитарно-защитные зоны лиц, осуществляющих производственную деятельность, должны быть максимально озеленены.

103. Порядок сноса зеленых насаждений определяется постановлением Администрации города Кедрового.

104. Лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении зеленые насаждения, обязаны:

1) в летнее время производить уборку аллей, дорожек внутри садов, парков, скверов; производить, где это возможно, при наличии механизмов механизированную мойку и подметание их; в течение дня производить сбор мусора;

2) в зимнее время очищать дорожки, аллеи, тротуары, имеющие бетонное покрытие, от снега, по возможности механизированным способом; не имеющих бетонное покрытия – вручную до удаления всего выпавшего снежного покрова; при необходимости дорожки посыпать песком без соли;

3) расставлять необходимое количество урн, производить своевременную их очистку; при определении числа урн исходить из расчета - одна урна на 800 кв. метров площади;

4) при наличии на территориях, занятых зелеными насаждениями, водоемов содержать их в чистоте и производить их очистку не менее одного раза в год.

105. Текущий ремонт зеленых насаждений осуществляется в следующем порядке:

1) текущий ремонт производится ежегодно для предупреждения износа и разрушения зеленых насаждений по утвержденному с Администрацией города Кедрового графику;

2) текущий ремонт газонов и цветников производится весной после стаивания снега и оттаивания почвы по результатам весеннего осмотра зеленых насаждений;

3) текущий ремонт зеленых насаждений предусматривает:

а) ремонт паркового инвентаря (скамеек, беседок и др.) без замены элементов и материалов этого оборудования;

б) покраску оград, скамеек и других сооружений;

в) столярные, стекольные и другие работы.

- XIII. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

106. Все элементы наружного освещения (кабельное, воздушная сеть, опоры, светильники, иллюминация, шкафы управления), расположенные на улицах, площадях, скверах, являются муниципальной собственностью Администрации города Кедрового и обслуживаются в соответствии с заключенными в установленном порядке муниципальными контрактами за счет средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый».

107. Администрация муниципального образования «Город Кедровый» обязана:

1) обеспечить освещение в вечернее и ночное время улиц, площадей и мостов в соответствии с графиком, утвержденным Администрацией города Кедрового;

2) производить в сроки, установленные муниципальным контрактом, замену перегоревших ламп, разрушенных опор, разбитой арматуры;

3) производить ремонт установок уличного освещения;

4) элементы наружного освещения содержать в чистоте, обеспечивать отсутствие очагов коррозии металлических опор и других элементов устройств наружного освещения и контактной сети.

108. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог, площадей,  многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений все застройщики и лица, производящие реконструкцию или капитальный ремонт, обязаны:

1) получить технические условия на проектирование строительства и подключения объектов освещения у Администрации города Кедрового и у лица, с которым заключен муниципальный контракт на содержание элементов наружного освещения;

2) согласовать производство всех видов работ в зоне расположения сетей наружного освещения с лицом, с которым заключен муниципальный контракт на их содержание. Перед началом работ пригласить его представителей для наблюдения за производством работ;

3) работы по переносу опор или изменению габаритов воздушных линий электропередачи, перекладке кабельных линий, защиты их от механизированных повреждений, а также восстановление временно демонтированного наружного освещения выполнять за свой счет, в присутствии представителя лица, с которым заключен муниципальный контракт на содержание соответствующих элементов наружного освещения.

- XIV. СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

109. Содержание объектов наружной рекламы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок размещения наружной рекламы.

110. Размещение рекламно-информационных элементов в придорожной зоне подлежит обязательному согласованию с пунктом полиции № 14 по обслуживанию г.Кедровый МО МВД России «Чаинский» УМВД России по Томской области.

111. Установка всех видов рекламно-информационных элементов согласовывается с владельцами (собственниками) земельного участка (при наземном размещении) или здании, сооружении (при размещении на фасадах строений).

- XV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

112. Физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее градостроительную деятельность и ремонт зданий и сооружений, обязано соблюдать требования, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Правилами, требования градостроительного плана земельного участка, утвержденного проектом, а также обеспечивать безопасность окружающей среды и экологическую безопасность.

113. Физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее градостроительную деятельность и ремонт зданий и сооружений, обязано принимать меры по предотвращению загрязнения территорий, прилегающих к строительной площадке (в том числе подъездных путей), по санитарной очистке территорий строительной площадки и вывозу отходов, образующихся при производстве строительных работ, в соответствии с пунктами 28-31 настоящих Правил. Не допускается закапывание в грунт и сжигание отходов, образовавшихся в процессе производства работ на территории строительной площадки и прилегающей к ней территории. После окончания строительных работ физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее градостроительную деятельность и ремонт зданий и сооружений, обязано вывезти с территории строительной площадки и с территории, прилегающей к строительной площадке (в том числе с территории подъездных путей), все отходы, образовавшиеся в процессе производства работ.

114. Благоустройство и озеленение территорий жилых микрорайонов и кварталов муниципального образования «Город Кедровый», объектов социального, культурно-бытового и другого назначения определяются согласованной в установленном порядке проектной документацией.

- XVI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

115. Организации, независимо от организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об административных правонарушениях.

- XVII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

116. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Администрация города Кедрового.

117. Протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства на территории муниципального образования «Город Кедровый», предусмотренные Кодексом Томской области об административных правонарушениях, составляются должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях.

118. Дела об административных правонарушениях в области благоустройства, предусмотренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях, рассматриваются административной комиссией муниципального образования «Город Кедровый».

- Приложение 1

к Правилам благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Утвержденным решением

Думы города Кедрового

от 10.11.2011 № 54

Администрации города Кедрового

РАЗРЕШЕНИЕ № __________________

на производство работ по ремонту, реконструкции и ликвидации аварий

на инженерных сетях и коммуникациях с нарушением целостности покрытий,

зеленого покрова и насаждений на территории

муниципального образования «Город Кедровый» <*>

________________________________________________________________________________

(лицо, выполняющее работы)

________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение работ)

N телефона: служебный ____________________________ домашний ____________________

Разрешается производство работ:

характер работ __________________________________________________________________

на участке ______________________________________________________________________

(адрес производства работ)

Элементы благоустройства, которые будут нарушены:

тротуар, асфальт _____ кв. м, проезжая часть _____ кв. м, газон _____ кв. м

грунт ________ кв. м бортовой камень _________ п/м отмостка _________ кв. м

зеленые насаждения ________ шт. (при наличии акта на снос)

Начало работ «____» __________ 20____ г. Засыпка котлована (траншеи)

«____» __________ 20__ г. Восстановление асфальтобетонного покрытия

«____» __________ 20__ г. Окончание работ «____» __________ 20____ г.

Окончание работ продлено до «____» ______________ 20____ г.

Подпись ответственного лица, выдающего разрешение: ______________

«____» ______________ 20__ г.

Настоящее разрешение выдано на основании следующих документов:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Разрешение должно находиться у производителя работ на объекте.

При  изменении  срока  начала  работ  более  чем  на  пять  дней разрешение

считается недействительным.

--------------------------------

<*> Работы производить с выполнением следующих обязательных условий:

место работы оградить защитным ограждением установленного типа с

занятием участка в габаритах, указанных в разрешении;

на ограждении вывесить табличку с указанием организации, производящей

работы, фамилии ответственных за производство работ.

Копию получил ___________________________________ «____» __________ 20____ г.

- Приложение 2

к Правилам благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Утвержденным решением

Думы города Кедрового

от 10.11.2011 № 54

ЗАЯВКА

на получение разрешения на производство земляных работ на территории

муниципального образования «Город Кедровый»

«____» __________ 20____ г.

№ ___________

Наименование лица, производящего работы: _______________________________________

Адрес лица, производящего работы: ______________________________________________

Ф.И.О. руководителя: ______________________________________________________

№ телефона ________________________________________________________________

Адрес работ: ______________________________________________________________

Участок работ:

от _______________________________ до _____________________________________

Наименование работ: _______________________________________________________

Элементы благоустройства, которые будут нарушены:

тротуар (асфальт) ______________ кв. м, проезжая часть _____________ кв. м,

газон __________ кв. м грунт __________ кв. м бортовой камень _________ п/м

отмостка ____ кв. м зеленые насаждения _____ шт. (при наличии акта на снос)

Запрашиваемые сроки работ: начало ______ засыпка котлована (траншеи) ______

Восстановление нарушенного асфальтобетонного покрытия ______

Окончание работ _____________

Приложения:

1) копия  учредительных документов (для гражданина - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная в установленном порядке);

2) проект производства работ;

4) график производства работ;

5) лист согласования;

6) схема организации движения автотранспорта и пешеходов на период проведения ремонтных и строительных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытия, согласованная с заинтересованными организациями и отделом ГИБДД Кедровского ГОВД Томской области;

7) акт обследования объектов благоустройства, попадающих в зону раскопки.

Гарантии восстановления разрушенных участков благоустройства:

Сведения о лице, ответственном за производство работ:

Ф.И.О. _____________________________________ Должность: ___________________

Место работы ______________________________________________________________

Домашний адрес: ___________________________________________________________

№ телефонов: ______________________________________________________________

При строительстве (реконструкции) и ремонте подземных инженерных сетей, сооружений дорог обязуюсь соблюдать Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Кедровый», утвержденные решением Думы города Кедрового от ___________ N ____.

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, механизмами, рабочей силой и типовыми ограждениями.

Гарантирую восстановление нарушенного благоустройства и соблюдение сроков проведения работ. При завершении работ восстановленные разрушенные участки благоустройства гарантирую сдать по акту о восстановлении нарушенного благоустройства.

Об административной ответственности предупрежден.

Руководитель: _____________________________________________________________

Лицо, ответственное за производство работ: ________________________________

- Приложение 3

к Правилам благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Утвержденным решением

Думы города Кедрового

от 10.11.2011 № 54

АКТ № ___

сдачи-приемки восстановления нарушенного благоустройства после проведения земляных работ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Организацией ______________________________________________________________

(полное название лица, выполнявшего работы)

на основании разрешения N __________ от ______________ 20__ г.

Комиссия в составе:

Ведущий специалист по благоустройству Администрации города Кедрового ______________________________________________________________

Лица, ответственного за производство работ: _______________________________

Представителя организации, осуществляющей текущее содержание территории, ___________________________________________________________________________

Представителя _____________________________________________________________

Произвела обследование объекта восстановленного благоустройства по адресу:

___________________________________________________________________________

Приняты восстановленные объекты нарушенного благоустройства в следующем объеме:

| Вид нарушенного благоустройства | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Проезжая часть |  |  |  |
| Бортовой камень |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |
| Поребрик |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |
| Газон |  |  |  |
| Деревья и кустарники |  |  |  |
| Спортивные и детские площадки |  |  |  |
| Грунт |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |

Ведущий специалист по благоустройству Администрации города Кедрового ____________________________________________________

Представитель организации, выполнявшей земляные работы, ___________________

Представитель  организации,  осуществляющей  текущее содержание территории,

___________________________________________________________________________

Представитель _____________________________________________________________

- Приложение 4

к Правилам благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Утвержденным решением

Думы города Кедрового

от 10.11.2011 № 54

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ №

на восстановленные объекты благоустройства

от _________________ 20____ г.

___________________________________________________________________________

(организация, выполнившая работы по восстановлению нарушенного благоустройства)

Адрес работ _______________________________________________________________

N разрешения ________ Дата сдачи объекта после восстановления _____________

| Вид нарушенного благоустройства | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Проезжая часть |  |  |  |
| Бортовой камень |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |
| Поребрик |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |
| Газон |  |  |  |
| Деревья и кустарники |  |  |  |
| Спортивные и детские площадки |  |  |  |
| Грунт |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

С «____» ___________ 20____ г.

По «____» ___________ 20____ г.

___________________________________________________________________________

(лицо, выполнившее работы по восстановлению нарушенного благоустройства)

гарантирует требуемое нормативами качество работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока в результате несоблюдения правил производства работ, технологии строительства и применения материалов, изделий и конструкций, не соответствующих ГОСТам и техническим условиям.

«____» _________________ 20____ г.

__________________________________________

(подпись руководителя - Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник пункта полиции № 14

по обслуживанию г.Кедровый МО МВД России

«Чаинский» УМВД России по Томской области.

__________________ /________________/

"__" ____________ 20__ г.

Визы: